PowerShareX PSX2404D 功率放大器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2026 年 4 月

该功放采用 D 类功放技术和以 48 kHz/24 位运行的数字信号处理架构。该功放配备带功率因数校正 (PFC) 功能的开关电源，允许使用 100 V - 240 V (50/60 Hz) 的交流电源插座正常运行。该功放具备 IEC 60320-C20 电源入口，并配有一根可拆卸的电源线。电源开关位于前面板的磁性面板后方。

该功放具备同步开关机静音功能，开机后静音激活并持续 4 秒，关机或交流电源中断后 500 毫秒内静音激活。每个通道具备直流保护功能，防止输出级的次声和极低频信号损害扬声器。每个通道具备 VHF 保护功能，防止扬声器受到强烈超高频信号的损害。每个通道配备短路保护电路，以防短路或其他输出电路异常状况。每个通道设有独立的削波限幅器，在保持峰值功率完整输出的前提下，防止严重削波的波形传输至扬声器。每个通道设有长时限幅器，保护扬声器免受正弦波或反馈信号等非音乐信号的损害。

该功放的通风系统采用连续变速风扇，配合微处理器温度控制，气流方向为从前至后。

该功放具备四个输出通道，总额定功率为 2400 瓦，并可在四个通道之间对称或非对称地分配功率（功率共享）。该功放的频率响应为 20 Hz 至 20 kHz（±1 dB，8 欧姆负载、1 W 功率条件下）。该功放在额定功率下的 THD+N（总谐波失真加噪声）典型值小于 0.05%。输出连接通过随附的 8 针 Euroblock 接口实现。通道隔离（串扰）在 1 kHz 频率下的典型值为 -70 dB。信噪比大于 108 dBA。每个输出通道的衰减控件位于前面板的磁性面板后方。每个通道的电平也可通过远程电平控件（线性 10 千欧电位器）进行调节，该控件通过随附的 12 针 Euroblock 接口接入后面板。后面板设有一组 DIP 开关，用于设置各通道的低阻抗和高阻抗输出负载配置。该功放前面板设有 LED 指示灯，用于显示通道电平及系统状态。

该功放具备四个平衡线路电平输入。输入连接通过随附的 12 针 Euroblock 接口实现。在 26 dB 增益、8 欧姆负载条件下，额定输入灵敏度为 2.48 V (RMS)。该功放还通过一个 RJ-45 端口接收最多四路 Dante 音频输入。后面板设有一组 DIP 开关，用于设置全局输入增益及其他系统参数。

该功放配备通用输入 (GPI)，用于根据功放的电源/待机状态实现远程开关机控制。GPI 连接通过随附的 4 针 Euroblock 接口实现。

该功放针对每个通道配备通用输出 (GPO) ，以指示故障、不安全的工作条件或任何阻止正常输出通道工作的故障。GPO 连接通过随附的 12 针 Euroblock 接口实现。

该功放设有一个 RJ-45 端口，用于通过以太网连接至计算机，并通过 ControlSpace Designer 软件进行配置。

该功放符合 EN 54-16 标准，可在 VA/PAVA 系统中，与其他符合要求的系统组件配合使用。

该功放的尺寸符合 19 英寸（483 毫米）EIA 标准机柜安装要求。该功放的高度为 45 毫米（1.8 英寸）（1RU），宽度为 483 毫米（19.0 英寸），深度为 358 毫米（14.1 英寸）。该功放的重量为 7.0 千克（15.4 磅）。

该功放型号为 PowerShareX PSX2404D 功率放大器。