MA12EX 模块化柱状阵列扬声器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2026年3月

该款扬声器采用全频系统，具有多个发声单元，并且采用如下相匹配的有源均衡技术。

扬声器单元包括十二 (12) 个 2.25 英寸（57 毫米）长冲程、防风雨发声单元，按照模块化柱状阵列扬声器设计安装。每个发声单元的阻抗为 5 欧姆，以串联/并联方式连接，可产生 8 欧姆的额定阻抗。

扬声器的标称水平波束宽度为 160°，垂直覆盖范围为一个高度恒定的频段。扬声器的功率处理能力为 150 瓦连续粉红噪声，频段限制为 75 Hz 至 13 kHz (±3 dB)。

扬声器应配备管道通风系统，调频为 75 Hz。扬声器模块的输入接口包括两个并联的 NL4 Neutrik speakON 接口和两 (2) 根双芯接线柱。

扬声器模块的外壳为挤制铝材侧壁、镀锌钢制顶部与底部端盖，并且全部采用粉末涂层。其外部尺寸为 985 毫米 × 104 毫米 × 139 毫米（38.8 英寸 × 4.1 英寸 × 5.5 英寸）。重量为 9.4 千克（21.0 磅）。

扬声器为 MA12EX 模块化线性阵列扬声器。