Enceinte colonne à haut-parleurs multiples MA12

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À L’ATTENTION DES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

MARS 2026

L’enceinte est équipée de plusieurs haut-parleurs et dotée d’une égalisation active appropriée, comme indiqué ci-dessous.

La colonne de transducteurs comporte douze (12) haut-parleurs de 57 mm (2,25 po) médium/aigu, disposés en configuration colonne verticale. Chaque haut-parleur possède une impédance nominale de 6,2 ohms et est raccordé en série/parallèle afin de fournir une impedance nominale résultante de 8 ohms.

La couverture horizontale nominale de l’enceinte est de 145 degrés et sa couverture verticale constitue une zone de hauteur constante. Sa puissance nominale admissible en continu avec un bruit rose doit être de 300 W, dans une plage de fréquence comprise entre 155 Hz et 12 kHz (±3 dB).

L’enceinte est équipée d’un système d’évent accordé sur la fréquence 150 Hz. Sa connectique d’entrée est composée de deux connecteurs NL4 Neutrik speakON câblés en parallèle et d’une (1) barrette de connexion à deux conducteurs.

Le boîtier de l’enceinte est doté de flancs latéraux en aluminium extrudé et d’extrémités en acier, tous de finition peinte thermolaquée. Ses dimensions extérieures sont de 984 mm × 105 mm × 128 mm (38,8 po × 4,2 po × 5 po). Son poids est de 8,5 kg (19 lb).

Le produit est une enceinte colonne à haut-parleurs multiples MA12.