MA12 模块化柱状阵列扬声器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2026年3月

该款扬声器具有多个发声单元系统，并且采用如下相匹配的有源均衡技术。

扬声器单元包括安装在垂直线性阵列中的十二 (12) 个 2.25英寸（57 毫米）中/高频发声单元。每个发声单元的阻抗为 6.2 欧姆，以串联/并联方式连接，可产生 8 欧姆的额定阻抗。

扬声器的标称水平波束宽度为 145°，垂直覆盖范围为一个高度恒定的频段。扬声器的功率处理能力为 300 瓦连续粉红噪声，频段限制为 155 Hz 至 12 kHz (±3 dB)。

扬声器应配备管道通风系统，调频为 150 Hz。扬声器模块的输入接口包括两个并联的 NL4 Neutrik speakON 接口和一 (1) 根双芯接线柱。

扬声器模块的外壳为挤制铝材侧壁、钢制顶部与底部端盖，并且全部采用粉末涂层。其外部尺寸为 984 毫米 × 105 毫米 × 128 毫米（38.8 英寸 × 4.2 英寸 × 5.0 英寸）。重量为 8.5 千克（19 磅）。

扬声器为 MA12 模块化线性阵列扬声器。