DesignMax DM12SE露出型スピーカー

設計者とエンジニアのための仕様概要

2026年3月

同軸マウントの12インチウーファーとセンター配置の1.4インチコンプレッションドライバーを備えた2ウェイ構成のスピーカーです。

性能・仕様は以下の値を満たします。軸上のシステム周波数レンジは、推奨EQ使用時で38 Hz～20 kHz（-10 dB）です。スピーカーの感度は、フルスペースで94 dB SPLです（1 W入力、1メートル、推奨ハイパス保護使用時）。長期許容入力定格は、300 Wです（IECシステムノイズを使用したAESテスト方式、2時間測定）。最大連続出力は119 dB SPL、最大ピーク出力は125 dB SPLです。公称カバレージパターンは、102°円錐型（500 Hz – 8 kHz）です。

このスピーカーは、エンジニアードプラスチック（紫外線退色耐性）のエンクロージャーで構成されており、食用油に対する耐性のあるPC-ABSプラスチック素材が使用されています。UL 1480AおよびCSA 22.2 No. 205-17に基づくETLおよびcETL認証を取得しています。トランスデューサーはパウダーコーティングを施した有孔アルミグリルの背後に位置し、グリルは耐タンパー設計で装着されています。垂直および水平角が調整できる、パン・チルトブラケットが付属しています。防塵・防水規格のIP55に準拠し、屋外使用に適しています。色はブラックとホワイトから選べます（塗装可能）。入力コネクターは4ピンユーロブロックコネクターです。公称インピーダンスは8 Ωです。スピーカーの寸法（H × W × D）は485 × 407 × 406 mm、総重量は16.9 kgです。

保証期間は5年間です。

正式名称は、DesignMax DM12SE surface-mounted loudspeakerです。