DesignMax DM12SE Aufbaulautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

MÄRZ 2026

Der Lautsprecher soll über einen Zwei-Wege-Aufbau mit einem koaxial angebrachten 12-Zoll-Tieftöner sowie einem 1,4-Zoll-Kompressionstreiber im Zentrum verfügen.

Der Lautsprecher soll die folgenden Leistungsdaten erfüllen: Der axiale Systemfrequenzbereich soll unter Verwendung der empfohlenen aktiven Equalisierung im Bereich von 38 Hz bis 20 kHz (-10 dB) liegen. Die Empfindlichkeit des Lautsprechers soll bei 94 dB SPL liegen, gemessen im Vollraum unter Verwendung des empfohlenen Schutz-Hochpassfilters bei 1 W Eingangsleistung in 1 Meter Entfernung. Die Dauerbelastbarkeit soll bei 300 W liegen (AES-Testmethode mit IEC-Systemrauschen, Dauer 2 Stunden). Der maximale kontinuierliche Schalldruckpegel soll bei 119 dB und der maximale Spitzenschalldruckpegel bei 125 dB liegen. Der Abstrahlwinkel soll 102° konisch bei 500 Hz bis 8 kHz betragen.

Der Lautsprecher soll über ein UV-beständiges Gehäuse aus technischem Kunststoff verfügen. Der Lautsprecher soll aus PC-ABS-Kunststoffen bestehen, die widerstandsfähig gegenüber Speiseöl sind. Der Lautsprecher soll ETL- und cETL-zertifiziert gemäß UL 1480A und CSA 22.2 Nr. 205-17 sein. Die Schallwandler sollen sich hinter einer magnetisch haftenden Abdeckung aus perforiertem, pulverbeschichtetem Aluminium mit manipulationssicherem Design befinden. Der Lautsprecher soll zur Montage über einen schwenk- und neigbaren Wandhalter verfügen. Der Lautsprecher soll für die Verwendung im Außenbereich geeignet sein und über die Schutzart IP55 verfügen. Der Lautsprecher soll in Schwarz oder Weiß erhältlich und lackierbar sein. Als Eingang soll er über einen 4-poligen Euroblock-Anschluss verfügen. Der Lautsprecher soll über eine Nennimpedanz von 8 Ohm verfügen. Die Abmessungen des Lautsprechers sollen 485 × 407 × 406 mm betragen und das Nettogewicht soll bei 16,9 kg liegen.

Die Garantie soll fünf Jahre betragen.

Der Lautsprecher soll der DesignMax DM12SE Aufbaulautsprecher sein.