MA12 column array loudspeaker

設計者とエンジニアのための仕様概要

2026年3月

本スピーカーはマルチドライバーシステムです。それぞれに適したアクティブイコライゼーションを適用しています。

トランスデューサー部は、垂直ラインアレイ上に配置された12個の2.25-in（57 mm）中高域ドライバーで構成されます。各ドライバーは6.2 Ωの定格インピーダンスで、シリーズ／パラレルで配線することで、8 Ωの複合公称インピーダンスを発揮します。

スピーカーの公称水平ビーム幅は145°で、垂直カバレージは一定高の範囲です。スピーカーの許容入力は300 Wの連続ピンクノイズで、帯域は155 Hz～12 kHz（±3 dB）に制限されます。

本スピーカーには、150 Hzにチューニングされたダクト型ベントシステムを設置します。スピーカーモジュールの入力コネクターは、2つのパラレル配線NL4 Neutrik speakONコネクターと1つの2コンダクターバリアストリップで構成されます。

スピーカーモジュールのエンクロージャーは、パウダーコートされたアルミ押出材のサイドウォールとスチール製の上部／下部キャップで構成されます。外寸は984 mm × 105 mm × 128 mm（38.8 in × 4.2 in × 5.0 in）です。重量は8.5 kg（19 lb）です。

正式名称はMA12 column array loudspeakerです。