MA12EX Line-Array Lautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

MÄRZ 2026

Der Lautsprecher soll ein Fullrange-System mit mehreren Treibern und angepasster aktiver Equalisierung gemäß den folgenden Angaben sein.

Das Treibersystem soll aus zwölf (12) witterungsbeständigen 2,25-Zoll-High-Excursion-Treibern (57 mm) bestehen, die in einem vertikalen Line-Array-Design angeordnet sind. Jeder Treiber soll über eine Nennimpedanz von 5 Ohm verfügen und in Reihe/parallel geschaltet sein, sodass sich in der Summe eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergibt.

Der horizontale Abstrahlwinkel des Lautsprechers soll 160 Grad betragen. Die vertikale Abstrahlung soll ein Band mit konstanter Höhe sein. Die Belastbarkeit des Lautsprechers soll bei 150 Watt liegen, bei dauerhaftem Rosa Rauschen in einem Frequenzband von 75 Hz bis 13 kHz (±3 dB).

Der Lautsprecher soll über ein Bassreflexsystem verfügen, das auf 75 Hz abgestimmt ist. Der Eingang des Lautsprechermoduls soll über zwei (2) parallel geschaltete Neutrik NL4 speakON-Anschlüsse und zwei (2) Anschlussklemmen für zweiadrige Leitungen verfügen.

Das Gehäuse des Lautsprechermoduls soll aus Seitenwänden aus stranggepresstem Aluminium mit verzinkten Abschlusskappen aus Stahl oben und unten (alle pulverbeschichtet) bestehen. Die Außenabmessungen des Gehäuses sollen 985 mm × 104 mm × 139 mm betragen. Das Gewicht soll 9,4 kg betragen.

Der Lautsprecher soll der MA12EX Line-Array Lautsprecher sein.