Altavoz de arreglo en columna MA12

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

MARZO DE 2026

El altavoz será un sistema de driver múltiples con ecualización activa coincidente según se describe a continuación.

El transductor complementario consta de doce (12) drivers de 57 mm (2.25") de frecuencia media/alta montados en un arreglo en columna vertical. Cada driver tendrá una impedancia nominal de 6.2 ohmios y estará cableado en serie/paralelo, lo cual da lugar a una impedancia nominal compuesta de 8 ohmios.

El ancho de haz horizontal nominal del altavoz será de 145 grados y la cobertura vertical es una banda de altura constante. La capacidad de manejo de potencia del altavoz será de 300 watts, ruido rosa continuo y limitado en banda de 155 Hz a 12 kHz (±3 dB).

El altavoz contará con un sistema de ventilación por ductos, ajustado a 150 Hz. El conector de entrada del módulo del altavoz consistirá en dos conectores Neutrik speakON NL4 cableados en paralelo y una (1) barra de conexiones con dos conductores.

El módulo del altavoz estará protegido por paredes laterales de aluminio extruido con tapas superior e inferior de acero; todo recubierto de pintura pulverizada. Sus dimensiones externas serán de 984 mm × 105 mm × 128 mm (38.8" × 4.2" × 5.0"). Su peso debe ser de 8.5 kg (19 lb).

El altavoz en uso debe ser el altavoz de arreglo en línea modular MA12.