Altavoz de arreglo en columna MA12EX

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

MARZO DE 2026

El altavoz debe ser un sistema de rango completo y drivers múltiples con una ecualización activa coincidente según se establece a continuación:

El transductor complementario consistirá en doce (12) drivers de 57 mm (2.25”) de alta excursión y resistentes a la intemperie montados en un altavoz de diseño arreglo en columna vertical. Cada driver tendrá una impedancia nominal de 5 ohmios y estará cableado en serie/paralelo, lo cual da lugar a una impedancia nominal compuesta de 8 ohmios.

El ancho de haz horizontal nominal del altavoz será de 160 grados y la cobertura vertical es una banda de altura constante. La capacidad de manejo de potencia del altavoz será de 150 watts, ruido rosa continuo y limitado en banda de 75 Hz a 13 kHz (±3 dB).

El altavoz contará con un sistema de ventilación por ductos, ajustado a 75 Hz. El conector de entrada del módulo de altavoz consistirá en dos conectores Neutrik speakON NL4 conectados en paralelo y dos (2) barras de conexiones con dos conductores.

El módulo del altavoz estará protegido por paredes laterales de aluminio extruido con tapas superiores e inferiores de acero chapado en zinc; todo recubierto de pintura pulverizada. Sus dimensiones exteriores serán de 985 mm × 104 mm × 139 mm (38.8” × 4.1” × 5.5”). Su peso neto debe ser de 9.4 kg (21.0 lb).

El altavoz que se usará será el altavoz de arreglo en columna MA12EX.