Altavoz para montaje en superficie DesignMax DM12SE

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

MARZO DE 2026

El altavoz debe contener un woofer de dos vías de 203 mm (12 pulgadas) montado de manera coaxial y un driver de compresión de 25 mm (1.4 pulgada) de activación central.

El altavoz debe cumplir con las siguientes especificaciones de rendimiento: El rango de frecuencia del sistema en el eje debe ser de 38 Hz a 20 kHz (-10 dB) con el uso de ecualización activa recomendada. La sensibilidad del altavoz debe ser de 94 dB SPL en un entorno de espacio completo con protección de paso alto recomendada y entrada de 1 W a 1 metro. La clasificación de manejo de potencia a largo plazo debe ser de 300 W (metodología de prueba AES que utiliza ruido del sistema IEC de 2 horas de duración). La salida continua máxima debe ser de 119 dB SPL y la salida pico máxima debe ser de 125 dB SPL. El patrón de cobertura nominal debe ser cónico de 102° de 500 Hz a 8 kHz.

El altavoz debe estar fabricado con plásticos de ingeniería y una carcasa resistente a decoloración por rayos UV. El altavoz debe estar fabricado con materiales de plástico PC-ABS que son resistentes a la exposición al aceite de cocina. El altavoz debe contar con las certificaciones ETL y cETL según las normas UL 1480A y CSA 22.2 número 205-17. Los transductores se deben colocar detrás de una rejilla de aluminio perforada con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que se conecta magnéticamente con un diseño resistente a la manipulación. El altavoz debe incluir un sistema de montaje con soporte de paneo e inclinación. El altavoz debe ser adecuado para su uso en exteriores, con una clasificación IP55 de protección a la penetración de polvo y líquidos. El altavoz debe estar disponible con un acabado en color blanco o negro y debe ser posible pintarlo. Los conectores de entrada deben ser conectores Euroblock de 4 pines. El altavoz debe tener una impedancia nominal de 8 Ω. Las dimensiones del altavoz deben ser 485 × 407 × 406 mm (19.1 × 16.0 × 16.0") yel peso neto debe ser de 16.9 kg (37.4 lb).

La garantía debe ser válida por 5 años.

El altavoz debe ser el altavoz para montaje en superficie DesignMax DM12SE.