# DesignMax Luna DML88Pペンダント型スピーカー

設計者とエンジニアのための仕様概要

2025年11月

スピーカーには、8インチウーファーとウーファーの周囲に円形に配置された8基の2インチ中高域ドライバーが搭載されています。

性能・仕様は以下の値を満たします。軸上のシステム周波数特性は、推奨EQ使用時で50 Hz～15 kHz（-3 dB）です。感度は、フルスペースで85 dB SPLです（1 W入力、1メートル、Bose Professional推奨EQ使用時）。長期許容入力定格は、140 Wです（IECシステムノイズを使用したAESテスト方式、2時間測定）。最大連続出力は107 dB SPL、最大ピーク出力は113 dB SPLです（いずれもフルスペース、Bose Professional推奨EQ使用時）。公称カバレージパターンは、140°円錐型（1～4 kHz）です。

スピーカーは、エンジニアードプラスチックのバッフルとエンクロージャーで構成されており、食用油に対する耐性のあるプラスチック素材が使用されています。安全規格UL1480Aに準拠します。トランスデューサーは、有孔スチールグリルの背後に位置しています。グリルは回転可能でパウダーコーティング仕上げになっています。色はブラックとホワイトから選べます（塗装可能）。入力コネクターは、6ピンユーロブロックコネクター（ループスルー付き）で、上面に位置しています。公称インピーダンスは8 Ωで、12、25、50、100 W、およびバイパス（8 Ω）の出力タップに対応するレベルセレクター付きのラインボルテージマッチング（ステップダウン）トランスにパラレル接続されています。入力接続は、70 V、100 V、ローインピーダンスのアンプに対応しています。吊り下げ用ケーブルが付属します。ケーブルの長さは4.57 mで、調整が可能です。

寸法は308 x 492 mm、質量は10 kg（グリル装着時）です。

保証期間は5年間です。

正式名称は、DesignMax Luna DML88P pendant loudspeakerです。