DesignMax DM12SE 壁装扬声器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2026 年 3 月

该扬声器包含同轴安装的二分频 12 英寸低音单元和中央发声的 1.4 英寸压缩单元。

扬声器符合以下性能规格：使用推荐的有源均衡技术，轴上系统频率范围为 38 Hz 至 20 kHz (-10 dB)。在全空间环境中，使用了建议的高通滤波后，输入功率为 1W，在 1 米处测量得到的扬声器灵敏度为 94 dB SPL。额定长期功率为 300 W（AES 测试方法，使用 IEC 系统噪声，2 小时持续时间）。在连续功率下，最大声压级输出为 119 dB SPL，对应的最大峰值声压级输出为 125 dB SPL。标称覆盖模式为 102° 锥形，500 Hz–8 kHz。

该扬声器由工程塑料制成，外壳可防紫外线，避免褪色。该扬声器由 PC-ABS 塑料制成，可以在烹饪油烟环境中安全使用。该扬声器通过 ETL 与 cETL 认证，符合 UL 1480A 与 CSA 22.2 No. 205-17 标准。发声单元在多孔铝制网罩后，经过粉末涂层表面处理，磁性吸附网罩，抗破坏设计。该扬声器配备双轴墙架安装系统。该扬声器适合室外使用，防护等级为 IP55。扬声器有黑色款和白色款，可喷漆。输入接口为 4 针 Euroblock 接口。该扬声器的额定阻抗为 8 欧姆。扬声器尺寸为 485 × 407 × 406 毫米（19.1 × 16.0 × 16.0 英寸），净重为 16.9 千克（37.4 磅）。

保修期为 5 年。

该扬声器为 DesignMax DM12SE 壁装扬声器。