Enceinte colonne à haut-parleurs multiples MA12EX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À L’ATTENTION DES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

MARS 2026

L’enceinte est équipée de plusieurs haut-parleurs et constitue un équipement large bande doté d’une égalisation active appropriée, comme indiqué ci-dessous.

La colonne de transducteurs intègre douze (12) haut-parleurs de 57 mm (2,25 po) à grande excursion et résistants aux intempéries, disposés en configuration colonne verticale. Chaque haut-parleur possède une impedance nominale de 5 ohms et est raccordé en série/parallèle afin de fournir une impédance nominale résultante de 8 ohms.

La couverture horizontale nominale de l’enceinte est de 160 degrés et sa couverture verticale constitue une zone de hauteur constante. Sa puissance nominale admissible en continu avec un bruit rose doit être de 150 W, dans une plage de fréquence comprise entre 75 Hz et 13 kHz (±3 dB).

L’enceinte est équipée d’un système d’évent accordé sur la fréquence 75 Hz. La connectique d’entrée de l’enceinte est composée de deux connecteurs NL4 Neutrik speakON câblés en parallèle et deux (2) barrettes de connexion à deux conducteurs.

Le boîtier de l’enceinte est doté de flancs latéraux en aluminium extrudé et d’extrémités en acier plaque zinc, tous de finition peinte thermolaquée. Ses dimensions extérieures sont de 985 mm × 104 mm × 139 mm (38,8 po × 4,1 po × 5,5 po). Son poids est de 9,4 kg (21 lb).

L’enceinte doit être une enceinte colonne à haut-parleurs multiples MA12EX.