EdgeMax EM180-LP Premium-Deckeneinbau-Lautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

MÄRZ 2026

Der Fullrange-2-Wege-Lautsprecher ist mit einem einzelnen Kompressionstreiber für den mittleren bis hohen Frequenzbereich mit 1,3-Zoll-Schwingspule ausgestattet und nutzt eine PhaseGuide-Technologie sowie einen einzelnen 5,25-Zoll-Woofer. Der Lautsprecher beinhaltet eine passive Frequenzweiche mit einer Übergangsfrequenz von 1.000 Hz.

Der Fullrange-2-Wege-Lautsprecher erfüllt die folgenden Leistungsdaten: Der axiale Systemfrequenzgang liegt unter Verwendung der empfohlenen aktiven Equalisierung im Bereich von 45 Hz bis 19 kHz (-10 dB). Die Empfindlichkeit des Lautsprechers liegt bei 91 dB SPL im Viertelraum (Wandaufstellung) unter Verwendung der empfohlenen Active EQ bei 1 W Eingangsleistung in 1 Meter Entfernung. Die Dauerbelastbarkeit liegt bei 40 W (AES-Testmethode unter IEC-Systemrauschen, Laufzeit 2 Stunden). Die maximale Dauerausgabe liegt bei 107 dB SPL und der Maximalpegel bei 113 dB SPL, beide im Viertelraum (Wandaufstellung) unter Verwendung der empfohlenen Active EQ. Der nominelle Abstrahlwinkel ist 180° horizontal und 80° vertikal (0° bis 80° in Bezug auf die Wand). Der Lautsprecher ist für den wandnahen Deckeneinbau konzipiert und ersetzt nach unten ausgerichtete Deckenlautsprecher in der Mitte des Raumes.

Der Lautsprecher verfügt über eine vordere Schallwand aus Kunststoff und ist in ein nahtloses Gehäuse aus Metall gefasst. Der Lautsprecher verfügt über ein geschlossenes Gehäuse für den Einbau in abgehängte Decken und erfüllt die folgenden Sicherheitsstandards: UL1480A, UL2043. Die Treiber befinden sich hinter einer magnetisch haftenden Abdeckung aus perforiertem Stahl mit einem pulverbeschichteten Finish. Die Frontabdeckung ist weiß (lackierbar). Eine schwarze Abdeckung ist separat erhältlich. Als Eingang steht an der vorderen Schallwand ein 6-poliger Euroblock-Anschluss mit Durchschleifverbindung zur Verfügung. Der Lautsprecher verfügt über eine Nennimpedanz von 8 Ohm und wird mit einem entsprechenden Übertrager mit einem für Leistungsabgriffe von 4, 8, 16 und 32 W sowie für den Bypass-Betrieb (8 Ohm) geeigneten Pegelauswahlschalter geliefert. Die Eingänge des Lautsprechers ermöglichen einen direkten Anschluss an 70 Volt-, 100 Volt- oder niederohmige Verstärker. Die Abmessungen der Rückwand des Lautsprechers mit Abdeckung betragen 345 × 345 mm (Länge mal Breite) bei einer Tiefe von 100 mm und das Nettogewicht liegt bei 7,6 kg. Die äußeren Abmessungen mit Frontgitter betragen 390 × 390 mm.

Der Lautsprecher soll der EdgeMax EM180-LP Deckeneinbau-Lautsprecher.