MA12 Line-Array Lautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

MÄRZ 2026

Der Lautsprecher soll ein System mit mehreren Treibern und angepasster aktiver Equalisierung gemäß den folgenden Angaben sein.

Das Treibersystem soll aus zwölf (12) 2,25-Zoll-Treibern (57 mm) für den Mittel-/Hochtonbereich bestehen, die in einem vertikalen Line-Array angeordnet sind. Jeder Treiber soll über eine Nennimpedanz von 6,2 Ohm verfügen und in Reihe/parallel geschaltet sein, sodass sich in der Summe eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergibt.

Der horizontale Abstrahlwinkel des Lautsprechers soll 145 Grad betragen. Die vertikale Abstrahlung soll ein Band mit konstanter Höhe sein. Die Belastbarkeit des Lautsprechers soll bei 300 Watt liegen, bei dauerhaftem Rosa Rauschen in einem Frequenzband von 155 Hz bis 12 kHz (±3 dB).

Der Lautsprecher soll über ein Bassreflexsystem verfügen, das auf 150 Hz abgestimmt ist. Der Eingang des Lautsprechermoduls soll über zwei (2) parallel geschaltete Neutrik NL4 speakON-Anschlüsse und eine (1) Anschlussklemme für eine zweiadrige Leitung verfügen.

Das Gehäuse des Lautsprechermoduls soll aus Seitenwänden aus stranggepresstem Aluminium mit Abschlusskappen aus Stahl oben und unten (alle pulverbeschichtet) bestehen. Die Außenabmessungen des Gehäuses sollen 984 mm × 105 mm × 128 mm betragen. Das Gewicht soll 8,5 kg betragen.

Der Lautsprecher soll der MA12 Line-Array Lautsprecher sein.