MA12EX column array loudspeaker

設計者とエンジニアのための仕様概要

2026年3月

本スピーカーはマルチ-ドライバーのフルレンジシステムです。それぞれに適したアクティブイコライゼーションを適用しています。

トランスデューサー部は、モジュール式アレイスピーカーデザインで配置された12個の2.25-in（57 mm）ハイエクスカーション、耐候仕様ドライバーで構成されます。各ドライバーは5 Ωの定格インピーダンスで、シリーズ／パラレルで配線することで、8 Ωの複合公称インピーダンスを発揮します。

スピーカーの公称水平ビーム幅は160°で、垂直カバレージは一定高の範囲です。スピーカーの許容入力は150 Wの連続ピンクノイズで、帯域は75 Hz～13 kHz（±3 dB）に制限されます。

本スピーカーには、75 Hzにチューニングされたダクト型ベントシステムを設置します。スピーカーモジュールの入力コネクターは、2つのパラレル配線NL4 Neutrik speakONコネクターと2つの2コンダクターバリアストリップで構成されます。

スピーカーモジュールのエンクロージャーは、パウダーコートされたアルミ押出材のサイドウォールと亜鉛めっきスチール製の上部／下部キャップで構成されます。外寸は985 mm × 104 mm × 139 mm（38.8 in × 4.1 in × 5.5 in）です。重量は9.4 kg（21.0 lb）です。

正式名称はMA12EX column array loudspeakerです。