Enceinte à montage en surface DesignMax DM12SE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À L’ATTENTION DES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

MARS 2026

L’enceinte deux voies intégrera un boomer de 12" monté de façon coaxiale et un moteur à compression central de 1,4".

L’enceinte sera conforme aux spécifications de performances suivantes : La réponse en fréquence dans l’axe s’étendra de 38 Hz à 20 kHz (-10 dB) avec les paramètres d’égalisation active recommandés. La sensibilité de l’enceinte sera de 94 dB SPL pour 1 W à 1 m dans un environnement en champ libre, avec la protection passe-haut recommandée. La puissance admissible à long terme sera de 300 W (méthodologie de test AES avec bruit système IEC, durée de 2 heures). Le niveau de sortie maximal en continu sera de 119 dB SPL et le niveau de sortie maximal en crête sera de 125 dB SPL. Le profil de couverture nominal sera de 102° conique entre 500 Hz et 8 kHz.

Le coffret de l’enceinte sera fabriqué en plastique industriel résistant aux UV. L’enceinte utilisera un matériau plastique de type PC-ABS, résistant à l’exposition aux huiles de cuisson. L’enceinte sera certifiée ETL et cETL conformément aux normes UL 1480A et CSA 22.2 n° 205-17. Les transducteurs seront protégés par une grille perforée en aluminium, de finition peinte thermolaquée, avec une fixation magnétique de conception inviolable. L’enceinte sera équipée d’un système de montage avec un support bi-pivot. L’enceinte sera compatible avec une utilisation en extérieur, grâce à une certification IP55. L’enceinte sera disponible en finition noire ou blanche (prête à peindre). Les connecteurs d’entrée seront de type Euroblock à 4 points. L’enceinte aura une impédance nominale de 8 ohms. Les dimensions de l’enceinte seront de 485 × 407 × 406 mm (19,1 × 16,0 × 16,0 po) et son poids net sera de 16,9 kg (37,4 lb).

La garantie sera de 5 ans.

L’enceinte sera l’enceinte à montage en surface DesignMax DM12SE.