# DesignMax Luna DML88P 垂吊扬声器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2025 年 11 月

扬声器包含 1 个 8 英寸（203 毫米）低音单元和 8 个 2 英寸（51 毫米）环形围绕低音单元的中高音单元。

扬声器符合以下性能规格：使用推荐的有源均衡技术，轴上系统频率响应为 50 Hz 至 15 kHz (-3 dB)。在全空间环境中，使用 Bose Professional EQ 音质，输入功率为 1W，在 1 米处测量得到的扬声器灵敏度为 85 dB SPL。额定长期功率为 140 W（AES 测试方法，使用 IEC 系统噪声，2 小时持续时间）。最大连续输出为 107 dB SPL，最大峰值输出为 113 dB SPL，二者的测试条件都是在全空间环境中，使用 Bose Professional EQ 音质。标称覆盖模式为 140° 锥形，1–4 kHz。

该扬声器由工程塑料障板和外壳构成。该扬声器由塑料制成，可以在烹饪油烟环境中安全使用。该扬声器符合以下安全标准：UL1480A。该扬声器单元位于可旋转多孔钢制网罩后，经过粉末涂层表面处理。扬声器有黑色款和白色款，可喷漆。输入接口为 6 针 Euroblock 接口，带有环通接口，安装在顶部。扬声器的额定阻抗为 8 欧姆，与线路电压匹配（降压）变压器并联，该变压器带有适合 12、25、50、100 W 和旁通（8 欧姆）的输出插头的电平选择器。扬声器输入连接允许直接连接至 70 伏、100 伏或低阻抗功放。扬声器包括一根悬吊线缆。线缆长度可调节，约为 4.57 米（15.0 英尺）。

扬声器尺寸为 308 x 492 毫米（12.1 x 19.4 英寸），带网罩净重为 10.0 千克（22.0 磅）。

保修期为 5 年。

该扬声器为 DesignMax Luna DML88P 垂吊扬声器。